|  | תקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | בתוקף סמכות שר התעשייה המסחר והתעסוקה לפי סעיפים 173 ו- 216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל 1970 (להלן- הפקודה), בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר, ובהסכמת שר הבריאות לעניין זרחנים אורגניים וקרבמטים, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף21א לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977 , ולעניין תקנה 9 בהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות וגיהות, אני מתקין תקנות אלה: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | הגדרות |  |  | 1. |  | בתקנות אלה — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות" – פעולות המבוצעות בידי בודק מעבדה מוסמך, לשם מדידת רמת החשיפה המשוקללת, רמת החשיפה לזמן קצר ותקרת החשיפה במקום העבודה, וכוללות סקר מקדים מעודכן וניטור סביבתי של גורמים מזיקים שנערך בהתאם למימצאיו; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות"- בדיקות של סמנים ביולוגיים בגוף האדם והשואתם למדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "בודק מעבדה מוסמך" - עובד מעבדה מוסמכת, בעל הסמכה תקפה ממפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "גורמים מזיקים" - גורמים כימיים ופיסיקליים מזיקים, הנמצאים במקום העבודה, ואשר העובדים עלולים להחשף אליהם בזמן העבודה והם רשומים בספר בתוספת הראשונה או בתוספת השניה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "גורמים מזיקים טעוני ניטור" - גורמים מזיקים המפורטים בתוספת הראשונה, שלגביהם מתחייב ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם לתקנה 4; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "הספר" – Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices – ACGIH. ., כתוקפו מזמן לזמן לפי עידכונו השנתי , שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי אגף הפיקוח על העבודה בירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה, וכן במרכז למידע של המוסד לבטיחות וגיהות בתל אביב, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, שכתובתו WWW.MOITAL.GOV.IL; הנוסח התקף האחרון שאליו יש הפניה כאמור, הוא הנוסח המחייב; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value - Time Weighted Average (TLV-TWA) - הרמה המשוקללת המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" -Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית" - Biological Exposure Indices (BEI) - רמות של סמנים ביולוגיים בגוף האדם, לרבות בדם, בפלסמה, בשתן ובאוויר הנשיפה, המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד לגורמים כימיים ופיסיקליים; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מנה גבולית", "קרינה" או "קרינה מייננת" - כמשמעותן בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג - 1992; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מנת קרינה משוקללת" – מכפלת מנת קרינה לאיבר או לרקמה במקדם השקלול לאותו איבר או רקמה, כמפורט בחלק ב' לתוספת השניה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות" - מעבדה שהסמיך שר התעשייה המסחר והתעסוקה בהסכמת שר הבריאות, באופן כללי או מיוחד, בהודעה ברשומות, לביצוע בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות, בעובדים החשופים או עומדים להיות חשופים לגורמים מזיקים; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מעבדה מוסמכת" - מעבדה בעלת הסמכה תקפה ממפקח העבודה הראשי , לבצע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקומות עבודה; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מעבדת אגף הפיקוח" - מעבדה מוסמכת ארצית לגיהות תעסוקתית של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה"; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מפקח עבודה", "מפקח העבודה הראשי" ו"מפקח עבודה אזורי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 1954; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מקום עבודה"- מקום עבודה כלשהו לרבות מפעל |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "מתכות קשות" או "מתק"ש" - תערובת מוקשית של קרבידים, לרבות של טונגסטן, טיטניום, טנטלום, וונדיום ושל מתכות, לרבות ניקל וקובלט; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "נוזלי קירור " - נוזלים המשמשים לקירור בעת עיבוד מתכות; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "סקר מקדים" - סקר שיטתי הנערך במקום העבודה לצורך זיהוי, הערכה ותיעוד של גורמים מזיקים, הכולל אפיון של סביבת העבודה, ומתבצע באמצעות תצפיות ואיסוף מידע איכותי וכמותי בעמדות עבודה ובחללי עבודה, ושמימצאיו משמשים בסיס לקביעת הקף הניטור הסביבתי תעסוקתי; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור " - עובד החשוף לאחד או יותר מן הגורמים המזיקים טעוני הניטור, בחשיפה העולה על רמת הפעולה, בעבודה חלקית או מלאה, במשך שלושים ימים בשנה לפחות; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "עובדת בגיל הפוריות" - כהגדרתה בתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "ערכי חשיפה מותרים" - החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת, תקרת החשיפה המותרת . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "רמת הפעולה" - Action Level-(AL) - רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת או , אם לא נקבע ערך לחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, מחצית תקרת החשיפה המותרת של הגורמים המזיקים הנקובים בתוספת הראשונה ובחלק א' של התוספת השנייה .; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (1) | לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (2) | קופת חולים, כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (3) | מוסד רפואי, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לבדיקות מסויימות לענין תקנות הבטיחות בעבודה; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "תקנות ייחודיות"- תקנות הבטיחות בעבודה המפורטות בתוספת הרביעית |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "תקרת חשיפה מותרת" - Threshold Limit Value - Ceiling (TLV-C) - הרמה המרבית של גורמים מזיקים באזור עבודתו של העובד אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום העבודה. |  |  |  |
|  | הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים |  |  | 2. |  | במקום עבודה, שבו נעשה שימוש בגורם מזיק, יפעל המעביד להורדת הסיכון לחשיפה לגורם זה ככל הניתן, לרבות נקיטה באמצעים אלה: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (א) | יתקין ויקיים אמצעי אוורור, יניקה, ניקוז ופליטה מתאימים ויעילים, או כל שיטה אחרת להורדת ריכוז הגורם המזיק, ובצורה שלא תזיק לבריאות עובד או לבריאות הציבור; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | יתקין, ככל הנדרש, על פי כללי המקצוע, מנדפים מתאימים ויעילים, בהם יתבצעו פעולות בגורם מזיק, ויתחזקם כראוי; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ג) | ידאג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה גורם מזיק, מתחנות העבודה, באופן שלא יגרום למטרד או נזק לבריאות העובד; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ד) | ידאג לכך שכל עובד בגורם מזיק ישתמש בבגדי עבודה המתאימים, להגנה מפני חשיפה; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ה) | יקבע מקומות מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ו) | ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים, וככל הנדרש על פי כללי המקצוע, מקלחות לשטיפת הגוף והעיניים; |  |  |
|  | ערכי חשיפה מותרים בגורמים מזיקים |  |  | 3. |  | (א) | המעביד ינקוט בכל הפעולות הסבירות על מנת - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) | שלא לחרוג מערכי החשיפה המותרים; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2) | שלא יועבד עובד בחשיפה לגורם מזיק, מעבר לערכי החשיפה המותרים; |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (3) | שלא ייחשף עובד בקרינה מייננת לרמה העולה על המנה הגבולית, כנקוב בחלק ב' של התוספת השנייה, וסכום מנות הקרינה המשוקללות לא יעלה על המנה הגבולית, כנקוב באותה תוספת, ובכפוף להגבלות הנוספות באותה תוספת; |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת, תקרת החשיפה המותרת והמדדים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית יהיו לפי הספר. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ג) | על אף האמור בתקנת משנה (ב), הערכים שנקבעו בתוספת השניה לגבי גורמים מזיקים ובתוספת השלישית לגבי מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית, יבואו במקום הערכים שבספר, ולגבי גורמים או חומרים שאין לגביהם ערכים בספר – בנוסף להם. |  |  |
|  | עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות בגורמים מזיקים טעוני ניטור |  |  | 4. |  | (א) | במקום עבודה, שבו נעשה שימוש בגורם מזיק טעון ניטור, יערוך המעביד . בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות, שבאמצעותן ייקבע אם יש במקום העבודה עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | בדיקות כאמור ייערכו בתוך 60 ימים מכל אחד מאלה: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1) מיום שהוכנס לשימוש במקום העבודה גורם מזיק טעון ניטור ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (2) מיום שבו חל שינוי מהותי בתהליך עבודה עם גורם מזיק טעון ניטור |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (3) מיום שבו חל אירוע המשפיע או עלול להשפיע על רמות החשיפה לגורמים טעוני ניטור במקום העבודה. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ג) | נמצא בבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות כאמור כי במקום העבודה ישנו עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של אחת לשנה לפחות. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ד) | נמצא בבדיקות כאמור בתקנת משנה (א) או (ב) כי במקום העבודה אין עובד בגורמים מזיקים טעוני ניטור, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות חוזרות בתכיפות של אחת שנתיים לפחות; |  |  |
|  | בדיקות מעבדה מוסמכת לגבי גורמים מזיקים |  |  | 5. |  | (א) | בדיקות הסביבתיות- תעסוקתיות יבוצעו אך ורק בידי בודק מעבדה מוסמך ובמעבדה מוסמכת, במכשירים מכוילים ובשיטות מקובלות, לרבות תכניות לבקרת איכות שאישר מפקח העבודה הראשי. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | תוצאות הבדיקות יירשמו במעבדה המוסמכת ויישמרו 50 שנה; המעבדה המוסמכת תשלח מיד את תוצאות הבדיקות למעביד, ולמעבדת אגף הפיקוח. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ג) | מעבדת אגף הפיקוח תעביר העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות לשירות רפואי מוסמך, וכן לעובדי מקום העבודה שבוצעו בו הבדיקות, לפי פניותיהם. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ד) | המעביד ישמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במשך 50 שנה ויפרסם לידיעת העובדים במקום העבודה, בתוך 3 ימים ממועד קבלת תוצאות הבדיקות, את התוצאות המתייחסות לאותו מקום עבודה. בצמוד לתוצאות הבדיקות יפורסמו ערכי החשיפה המותרים . |  |  |
|  |  |  |  | 6. |  | מפקח עבודה אזורי רשאי להורות על ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות או על ביצוע בדיקות בתכיפות שונה או במועדים שונים מהאמור בתקנה 4 או בתקנות הייחודיות, הכול בכפוף לקריטריונים שעליהם יורה מפקח העבודה הראשי בנוהל. |  |  |  |
|  | בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים |  |  | 7. |  | (א) | נדרשות על פי כל דין, או על פי דרישת מפקח עבודה שהוא רופא, בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים בגורמים מזיקים, לא ייערכו בדיקות אלה אלא בידי שירות רפואי שהוסמך לבצען. הפנייה לבדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות תיעשה על ידי השירות הרפואי המוסמך. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות יבוצעו אך ורק בידי מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות; תוצאות הבדיקות ימסרו לשירות הרפואי המוסמך אשר ביקש אותן וכן למפקח עבודה שהוא רופא, ויישמרו במעבדה 50 שנים לפחות. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ג) | המעביד יפעל בהתאם להוראות השירות הרפואי המוסמך, או הוראות מפקח עבודה, ככל שתוצאות הבדיקות מחייבות זאת. |  |  |
|  | שמירת דינים |  |  | 8. |  | הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין , ולא לגרוע מהן . |  |  |  |
|  | ביטול |  |  | 9. |  | תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשנ"א- 1990 - בטלות. |  |  |  |
|  | תחילה |  |  | 10. |  | (א) | תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן- יום התחילה). |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (ב) | על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום עבודה או במפעל, העוסקים בייצור ופירוק מצברים, תהיה תחילתו של הפריט עופרת בתוספת השלישית, שנתיים מיום פרסום התקנות, ובלבד שרמת העופרת בדם של העובדים לא תעלה על 30 µg/100 mL לנשים ועל 45 µg/100 mL לשאר העובדים. |  |  |
|  | הוראת מעבר |  |  | 11. |  | במפעל או במקום עבודה שבו נעשה שימוש בגורמים מזיקים טעוני ניטור ביום התחילה או לפניו, ולא נערכו בו בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לגורמים אלו בשנה שקדמה ליום התחילה, ייערכו בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לפי תקנה 2(א) בתוך 60 ימים מיום התחילה. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | תוספת ראשונה (תקנה 1 ) גורמים מזיקים טעוני ניטור המחייבים בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם לתקנה 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | אבץ אוקסיד |  |  |  |  |  | ZINC OXIDE |
|  |  |  | אבק של עצים (אבק בר שאיפה לריאות) |  |  |  |  |  | WOOD DUSTS (Inhalable) |
|  |  |  | אבק קמח (אבק בר שאיפה לריאות) |  |  |  |  |  | FLOUR DUST (Inhalable) |
|  |  |  | איזופלוראן (גז הרדמה) |  |  |  |  |  | ISOFLURANE (Anaesthetic Gas) |
|  |  |  | אמוניה |  |  |  |  |  | AMMONIA |
|  |  |  | אנפלוראן (גז הרדמה) |  |  |  |  |  | ENFLURANE (Anaesthetic Gas) |
|  |  |  | אפיכלורהידרין |  |  |  |  |  | EPICHLORHYDRIN |
|  |  |  | אקרילו-ניטריל |  |  |  |  |  | ACRYLONITRILE |
|  |  |  | אתילן אוקסיד |  |  |  |  |  | ETHYLENE OXIDE |
|  |  |  | אתילן דיברומיד |  |  |  |  |  | ETHYLENE DIBROMIDE |
|  |  |  | בוטיל אצטט |  |  |  |  |  | BUTYL ACETATE |
|  |  |  | בנזואיל פראוקסיד |  |  |  |  |  | BENZOYL PEROXIDE |
|  |  |  | גלוטראלדהיד |  |  |  |  |  | GLUTARALDEHYDE |
|  |  |  | גליקול אתרים |  |  |  |  |  | GLYCOL ETHERS |
|  |  |  | 4,1 - דיאוקסן |  |  |  |  |  | 1,4 – DIOXANE |
|  |  |  | דימתיל פורמאמיד |  |  |  |  |  | DIMETHYLFORMAMIDE |
|  |  |  | הידרזין |  |  |  |  |  | HYDRAZINE |
|  |  |  | הלותן (גז הרדמה) |  |  |  |  |  | HALOTHANE (Anaesthetic Gas) |
|  |  |  | הקסאן-n |  |  |  |  |  | n – HEXANE |
|  |  |  | חומצה גופרתית |  |  |  |  |  | SULFURIC ACID |
|  |  |  | כותנה גולמית ומעובדת |  |  |  |  |  | COTTON DUST (Raw and Processed) |
|  |  |  | כלור |  |  |  |  |  | CHLORINE |
|  |  |  | כלורופורם |  |  |  |  |  | CHLOROFORM |
|  |  |  | מנגן |  |  |  |  |  | MANGANESE |
|  |  |  | מתיל איזובוטיל קטון |  |  |  |  |  | METHYL ISOBUTYL KETONE |
|  |  |  | מתיל אקרילאט |  |  |  |  |  | METHYL ACRYLATE |
|  |  |  | מתיל אתיל קטון |  |  |  |  |  | METHYL ETHYL KETONE |
|  |  |  | מתיל מתאקרילאט |  |  |  |  |  | METHYL METHACRYLATE |
|  |  |  | מתילן כלוריד |  |  |  |  |  | METHYLENE CHLORIDE |
|  |  |  | נוזלי קירור |  |  |  |  |  | METALWORKING FLUIDS |
|  |  |  | ניטרוס אוקסיד (גז הרדמה) |  |  |  |  |  | NITROUS OXIDE (Anaesthetic Gas) |
|  |  |  | סבופלוראן (גז הרדמה) |  |  |  |  |  | SEVOFLURANE (Anaesthetic Gas) |
|  |  |  | סיבים מינרליים |  |  |  |  |  | MINERAL FIBERS |
|  |  |  | פורמאלדהיד |  |  |  |  |  | FORMALDEHYDE |
|  |  |  | פחמן שחור |  |  |  |  |  | CARBON BLACK |
|  |  |  | פחמן טטראכלורי |  |  |  |  |  | CARBON TETRACHLORIDE |
|  |  |  | פנול |  |  |  |  |  | PHENOL |
|  |  |  | קולופוניום |  |  |  |  |  | COLOPHONY |
|  |  |  | קרוסין |  |  |  |  |  | KEROSENE |

|  |  | "תוספת שנייה (תקנה 1, 3) חלק א ערכים של חשיפה תעסוקתית מותרת לגורמים מזיקים שנתקיים בהם אחד מאלה: - פורטו בתקנות הייחודיות ומסומנים בכוכבית. - אין לגביהם תקנה ייחודית, ואינם מופיעים בספר. - אין לגביהם תקנה ייחודית, הם מופיעים בספר אך נקבעו להם ערכי חשיפה תעסוקתית מותרת לפי תקנה 3(ג) השונים מהקבוע בספר. הגורם המזיק; חשיפה משוקללת מרבית מותרת; חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר; תקרת חשיפה מותרת; רמת הפעולה; הערות. אבק של עצים - אבק בר שאיפה WOOD DUSTS (inhalable); 1 מיליגרם למטר מעוקב (להלן - מ"ג/מ"ק); 0.5 מ"ג/מ"ק. איזופלוראן (גז הרדמה) ISOFLURANE (anaesthetic gas); 2 חלקים למיליון (להלן - חל"מ); 6 חל"מ; 1 חל"מ. איזוציאנאטים (*) ISOCYANATES; 0.005 חל"מ; 0.02 חל"מ; 0.0025 חל"מ. אנפלוראן (גז הרדמה) ENFLURANE (anaesthetic gas); 2 חל"מ; 6 חל"מ; 1 חל"מ. ארסן (זרניך) (As) (*) ARSENIC (as As) 1. תרכובות אורגניות organic compounds; 0.200 מ"ג/מ"ק; 0.100 מ"ג/מ"ק. 2. תרכובות אנאורגניות inorganic compounds; 0.010 מ"ג/מ"ק; 0.005 מ"ג/מ"ק. 3. ארסין (AsH3) (*) ARSINE; 0.05 מ"ג/מ"ק או 0.02 חל"מ; 0.025 מ"ג/מ"ק או 0.01 חל"מ. אתילן אוקסיד ETHYLENE OXIDE; 1 חל"מ; 0.5 חל"מ; החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהה 0.75 חל"מ. אתילן די-ברומיד ETHYLENE DIBROMIDE; 1 חל"מ; 3 חל"מ; 0.5 חל"מ. בנזן (בנזול) (*) BENZENE (BENZOL); 0.5 חל"מ; 2.5 חל"מ; 0.25 חל"מ. בריליום (Be) (*) מתכת + תרכובות בריליום (כבריליום) BERYLLIUM and compounds (as Be); 0.0002 מ"ג/מ"ק; 0.0001 מ"ג/מ"ק. האלותן (גז הרדמה) HALOTHANE (anaesthetic gas); 5 חל"מ; 10 חל"מ; 2.5 חל"מ. ויניל-כלוריד (*) VINYL CHLORIDE; 1 חל"מ; 0.5 חל"מ; החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהה 0.75 חל"מ. זרחנים אורגניים וקרבמטים (*) ORGANOPHOSPHATES and CARBAMATES; על פי המתפרסם בספר. חומצה גופרתית (ככלל חומצה) SULFURIC ACID; 0.3 מ"ג/מ"ק; 0.15 מ"ג/מ"ק. טולואן (טולואול) (C6H5CH3) (*) TOLUENE; 50 חל"מ; 25 חל"מ. טונגסטן (W) (*) TUNGSTEN א. מתכת + תרכובות בלתי מסיסות (כטונגסטן) metal and insoluble compounds (as W) ב. תרכובות מסיסות (כטונגסטן) soluble compounds (as W); 5.000 מ"ג/מ"ק 1.000 מ"ג/מ"ק; 2.500 מ"ג/מ"ק 0.500 מ"ג/מ"ק. 1,1,1, טריכלורו-אתאן (CCl3-CH3) (*) 1,1,1 – TRICHLOROETHANE Methyl Chloroform; 200 חל"מ; 350 חל"מ; 100 חל"מ. טריכלורו-אתילן (CCl2=CHCl) (*) TRICHLOROETHYLENE; 50 חל"מ; 100 חל"מ; 25 חל"מ. כותנה גולמית ומעובדת COTTON DUST, raw and processed; 0.5 מ"ג/מ"ק; 0.25 מ"ג/מ"ק. כספית (Hg) (*) א. כספית אורגנית (ככספית) MERCURY ORGANIC (as Hg) 1. תרכובות אלקיל alkyl compounds; 0.010 מ"ג/מ"ק; 0.030 מ"ג/מ"ק; 0.005 מ"ג/מ"ק; החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהה 0.005 מ"ג/מ"ק. 2. תרכובות אריל aryl compounds; 0.100 מ"ג/מ"ק; 0.050 מ"ג/מ"ק; החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהה 0.005 מ"ג/מ"ק. ב. כספית מתכתית ואנאורגנית (ככספית) MERCURY elemental and inorganic forms (as Hg); 0.025 מ"ג/מ"ק; 0.0125 מ"ג/מ"ק. כרום (Cr) (*) CHROMIUM 1. תרכובות אנאורגניות של כרום (ככרום): inorganic compounds (as Cr) א. מתכת + תרכובות של כרום III metal and Cr III compounds ב. תרכובות של כרום VI מסיסות במים water-soluble Cr VI compounds ג. תרכובות של כרום VI בלתי מסיסות insoluble Cr VI compounds; 0.500 מ"ג/מ"ק 0.050 מ"ג/מ"ק 0.010 מ"ג/מ"ק; 0.250 מ"ג/מ"ק 0.025 מ"ג/מ"ק 0.005 מ"ג/מ"ק. 2. צינק כרומאטים (ככרום) (ZnCrO4) ZINC CHROMATES (as Cr); 0.010 מ"ג/מ"ק; 0.005 מ"ג/מ"ק. 3. כרומאט העופרת (ככרום) (PbCrO4) LEAD CHROMATE (as Cr); 0.012 מ"ג/מ"ק; 0.006 מ"ג/מ"ק. 4. סטרונציום כרומאט (ככרום) (SrCrO4) STRONTIUM CHROMATE (as Cr); 0.00050 מ"ג/מ"ק; 0.00025 מ"ג/מ"ק. 5. קלציום כרומאט (ככרום) (CaCrO4) CALCIUM CHROMATE (as Cr); 0.0010 מ"ג/מ"ק; 0.0005 מ"ג/מ"ק. נוזלי קירור METALWORKING FLUIDS; 0.5 מ"ג/מ"ק; 0.25 מ"ג/מ"ק. ניקל (Ni) (*) (בר-שאיפה) NICKEL (inhalable) 1. מתכת (כניקל ) elemental 2. תרכובות אנאורגניות מסיסות של ניקל (כניקל) soluble inorganic compounds (as Ni) 3. תרכובות אנאורגניות בלתי מסיסות של ניקל (כניקל) insoluble inorganic compounds (as Ni) 4. ניקל קרבוניל (כניקל) (Ni(CO)4) NICKEL CARBONYL (as Ni); 1.500 מ"ג/מ"ק 0.100 מ"ג/מ"ק 0.200 מ"ג/מ"ק 0.05 חל"מ; 0.750 מ"ג/מ"ק 0.050 מ"ג/מ"ק 0.100 מ"ג/מ"ק 0.025 חל"מ. סבופלוראן (גז הרדמה) SEVOFLURANE (anaesthetic gas); 2 חל"מ (לשעה); 1 חל"מ. סטירן (ויניל-בנזן) (C6H5CH=CH2) (*) STYRENE; 20 חל"מ; 40 חל"מ; 10 חל"מ. סיבים מינרליים MINERAL FIBERS; 1 סיב/סמ"ק; 0.5 סיב/סמ"ק. עופרת (Pb) (*) א. עופרת מתכתית ואנאורגנית (כעופרת) LEAD and inorganic compounds (as Pb); 0.050 מ"ג/מ"ק; 0.025 מ"ג/מ"ק. ב. עופרת טטרה מתיל או טטרה אתיל (כעופרת) TETRAMETHYL LEAD or TETRAETHYL LEAD (as Pb); 0.050 מ"ג/מ"ק; 0.025 מ"ג/מ"ק. )CH2Oפורמלדהיד ( FORMALDEHYDE; 0.2 חל"מ; 0.3 חל"מ; 0.1 חל"מ. פרכלורו-אתילן (טטרהכלורו-אתילן) (CCl2=CCl2) (*) PERCHLOROETHYLENE Tetrachloroethene; 25 חל"מ; 100 חל"מ; 12.5 חל"מ. קדמיום (Cd) (*) מתכת + תרכובות (אבק כללי מרחף) (כקדמיום) CADMIUM and compounds (as Cd); 0.010 מ"ג/מ"ק; 0.005 מ"ג/מ"ק; החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לעובדת בגיל הפוריות ולנשים בתקופות של הריון או הנקה, תהה 0.005 מ"ג/מ"ק. קובלט (Co) (*) COBALT 1. מתכת + תרכובות אנאורגניות של קובלט (כקובלט) metal and inorganic compounds (as Co) 2. קובלט קרבוניל + קובלט הידרוקרבוניל (כקובלט) COBALT CARBONYL and COBALT HYDROCARBONYL (as Co); 0.020 מ"ג/מ"ק 0.100 מ"ג/מ"ק; 0.010 מ"ג/מ"ק 0.050 מ"ג/מ"ק. קולופוניום COLOPHONY; 0.05 מ"ג/מ"ק; 0.15 מ"ג/מ"ק; 0.025 מ"ג/מ"ק. קסילן (קסילול) + קסילנים (C6H4(CH3)2) (*) XYLENE; 100 חל"מ; 150 חל"מ; 50 חל"מ. חלק ב קרינה מיננת (*) מנה גבולית מקדם השקלול לרקמות ולאברים השונים והגבלות נוספות חישוב סכום מנות הקרינה המשוקללות ייעשה על-ידי צירוף המכפלות של מנות הקרינה שלהן נחשף כל איבר או רקמה במקדם השקלול לאותו איבר או רקמה, כלהלן: א. כל עובד מגיל 18 ומעלה (פרט לעובדת בהריון); האיבר/הרקמה; מנה גבולית (ב-מיליסיברט); מקדם השקלול; הגבלות נוספות. 1. כל הגוף או המנה האפקטיבית. 2. עדשת עין. 3. גפיים (ידיים ורגליים). 4. בלוטות המין. 5. מח העצם (האדום). 6. דופן המעי הגס. 7. ריאות. 8. קיבה. 9. שלפוחית השתן. 10. שדיים. 11. כבד. 12. ושט. 13. בלוטת המגן. 14. עור. 15. פני העצם. 16. שאר האיברים (לכל איבר).; 50. 150. 500. 250. 400. 400. 400. 400. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500.; 1. 0. 0. 0.2. 0.12. 0.12. 0.12. 0.12. 0.05. 0.05. 0.05. 0.05. 0.05. 0.01. 0.01. 0.05.; א. לא יותר מ- 100 מיליסיברט ב- 5 שנים עוקבות. בקבוצה זו נכללים: בלוטות יותרת הכליה, מוח, קנה -נשימה, מעיים דקים, כליה, שריר, לבלב, טחול, בלוטת יותרת המוח ורחם. ב. עובדת בהיריון; האיבר/הרקמה; מנה גבולית (ב-מיליסיברט); מקדם השקלול; הגבלות נוספות. 1. כל הגוף או המנה האפקטיבית. עדשת העין. גפיים (ידיים ורגליים).; 1. 150. 500.; 1. 0. 0.; מתייחס רק לתקופת ההריון הנותרת לאחר ההודעה בדבר היותה בהריון. |
| --- | --- | --- |

|  |  | "תוספת שלישית (תקנה3, 10(ב)) ערכים של מדדים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים שנתקיים בהם אחד מאלה: (1) פורטו בתקנות ייחודיות; (2) אין לגביהם תקנה ייחודית, ואינם מופיעים בספר; (3) אין לגביהם תקנה ייחודית, הם מופיעים בספר אך נקבעו להם ערכי מדדים ביולוגים לחשיפה תעסוקתית מותרת לפי תקנה 3(ג), השונים מהקבוע בספר. הגורם המזיק; החומר או המטאבוליט הנבדק; בדם; בשתן; באוויר הנשיפה; הערות. ארסן אנאורגני Inorganic ARSENIC; ארסן אנאורגני ומטבוליטים מתיליים (Methylated); 35 מיקרוגרם לליטר (להלן -µg/L). בנזן(בנזול) BENZENE (BENZOL); חומצה טרנס-טרנס מוקונית; 0.5 מיליגרם לגרם קריאטינין (להלן – mg/G Creatinine). זרחנים אורגנים וקרבמטים ORGANOPHOSPHATES and CARBAMATES; כולינאסטרזה (בתאי דם אדומים); 1. 80% מהרמה הבסיסית האישית; בטייסים. 2. 70% מהרמה הבסיסית האישית; בעובדים אחרים. טולואן (טולואול) TOLUENE; חומצה היפורית; 1.6 גרם לגרם קריאטינין (להלן - g/G Creatinine). 1,1,1 טריכלורו-אתאן (מתיל כלורופורם) 1,1,1 - TRICHLOROETHANE; חומצה טריכלורו-אצטית; 10 מיליגרם לליטר (להלן – mg/L). טריכלורו-אתאנול; 1 mg/L; 30 mg/L. טריכלורו-אתילן TRICHLOROETHYLENE; חומצה טריכלורו-אצטית; 100 mg/G Creatinine. טריכלורו-אתאנול; 4 mg/L. כספית MERCURY; כספית אנאורגנית כללית; 1.5 מיקרוגרם ל-100 מיליליטר (להלן – µg/100 mL); 35 מיקרוגרם לגרם קריאטינין (להלן – µg/G Creatinine). כרום (VI) נדפים מסיסים במים CHROMIUM (Water- soluble Cr (VI) fumes); כרום כללי; 25 µg/L. ניקל NICKEL; ניקל; 15 µg/L. סטירן (ויניל-בנזן) STYRENE; חומצה מנדלית + חומצה פנילגליוקסילית; 400 mg/G Creatinine. עופרת LEAD; עופרת; 30 µg/100 mL. פרכלורואתילן (טטראכלורו-אתילן) PERCHLOROETHYLENE; חומצה טריכלורו-אצטית; 3.5 mg/L. קדמיום ותרכובות אנאורגניות CADMIUM and Inorganic compounds; קדמיום; 5 µg/L; 5 µg/G Creatinine. קובלט COBALT; קובלט; 1 µg/L; 15 µg/L. קסילן (קסילול) וקסילנים XYLENE; חומצה מתיל היפורית; 1.5 g/G Creatinine. |
| --- | --- | --- |

תוספת רביעית

(תקנה 1)

תקנות ייחודיות:

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים באיזוציאנאטים), התשנ''ג – 1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן), התשמ''ד – 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל כלוריד), התשמ''ד – 1983

תקנות הבטיחות בעבודה  (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בזרניך (ארסן)), התשמ''ה - 1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בכספית), התשמ''ה – 1985

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים במתכות מסוימות), התשנ''ג – 1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ''ד - 1983

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), התשמ''ד - 1993

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים הלוגניים מסוימים), התשמ''א - 1990

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג–1992.

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), התשנ''ג – 1992

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) (תיקון), התשס"ט – 2009.

תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת) (תיקון), התשס"ט – 2009

______ התשע"א

(_________ 2011)

(חמ 3-1668)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337, ס"ח התשס"ה, עמ' 692

. ס"ח התשי"ח, עמ' 69, התשס"א, עמ' 166

. ס"ח התשל"ז, עמ' 226, התשנ"ד, עמ' 348

ק"ת התשנ"ג, עמ' 126 (464)

ס"ח התשי"ד עמ' 202.

ק"ת התשס"א, עמ' 634

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156

ק"ת התשנ"א, עמ' 237, ק"ת תשנ"ט עמ' 462.